| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 3/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ШИН И МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРУШСКОГО РГС ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 2

(нормы 2017г.)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО (ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ)

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж2-90-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ. ДЕМОНТАЖ | 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 29 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 5 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.879008 |
| М021243 |  |  | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0.62475 |
| М021244 |  |  | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | МАШ.-Ч | 0.52983 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 0.8620752 |
| М050101 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН | МАШ.-Ч | 1.147356 |
| М060246 |  |  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,4 М3 | МАШ.-Ч | 0.052392 |
| М060337 |  |  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.02007 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.639384 |
| М120202 |  |  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.02079 |
| М134041 |  |  | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 0.80784 |
| М330302 |  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.099552 |
| М330805 |  |  | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 1.147356 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.682176 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 1.101726 |
| С101-ОС-1 |  |  | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т | 23.74 |
| 8/1/280 С803-201 |  |  | ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ | Т | 2.016 |
| 8/2/1 С999-9900 |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0.819 |
| Ж2-20-10-04 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ФУНДАМЕНТЫ.ФУНДАМЕНТЫ -СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА | М3 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 18 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 2 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 1.579928 |
| М030101 |  |  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.002848 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 4.405856 |
| М110102 |  |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | МАШ.-Ч | 0.762552 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.762552 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.324316 |
| 1/10-140-40/190 С101-152900 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.004628 |
| 1/10-240-25-35/240 С101-17500-1 |  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.12104 |
| 1/10-130-30/103 С101-96200 |  |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) | Т | 0.0029904 |
| 1/10-110-50-15/545 С102-5300 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА | М3 | 0.004984 |
| 1/10-110-50-15/585 С102-6100 |  |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0.016732 |
| 1/10-160-10/190 С113-12904-12 |  |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ | М2 | 3.13992 |
| 2/50-35-10/5 С203-49801 |  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 1.39552 |
| 2/10-25/5 С204-2710 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА S500 (AТ500С) ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т | 0.09142 |
| 2/10-45/10 С204-2900 |  |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00072624 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 0.007476 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 3.6134 |
| Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 112 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 5 |
| 4/2-2-1-10/1 574612-0001 |  |  | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Б3.020.1-1.99 ВЫП.1, КЛАСС БЕТОНА C25\30 | ШТ | 14.6 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.1095 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 4.345 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 3.96 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 4.345 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.04117 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.33 |
| 1/10-235-5/75 С101-21602-2 |  |  | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ (ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР) ДИАМЕТРОМ 40 ММ | М.П. | 3.99 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0165 |
| 1/10-130-5/697 С101-61600 |  |  | МАСТИКА СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ (МСУ) | КГ | 2.85 |
| 1/10-115-5/585 С101-86151 |  |  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "КРОВЛЯЭЛАСТ", МАРКА Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 КГ | М2 | 5.5 |
| 1/10-110-50-20/705 С102-13800 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.00825 |
| 1/10-120-175-20/30 С104-9682 |  |  | ЖГУТ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОРИСТЫЙ ПОРИФЛЕКС ДИАМЕТРОМ 30 ММ | М.П. | 3.8 |
| 7/9-10/10 С117-1400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ | Т | 0.0025 |
| 1/10-130-5/393 С117-1403 |  |  | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПГ), ГОРЯЧАЯ | Т | 0.00945 |
| 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 8.8 |
| 4/1-5-20-10-30/10 С412-1283 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 1.485 |
| 4/1-5-20-10-30/50 С412-1283-4 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 40-80 ММ | М3 | 5.5 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.2628 |
| 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Т | 13.2 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 7.866 |
| 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 0.8614 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 8.415 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.00876 |
| Ж7-40 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ. | М 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 94 |
| 1-3 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 4 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 2.1016 |
| М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 1.423525 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 2.124 |
| М050401 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.248748 |
| М060337 |  |  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | МАШ.-Ч | 0.1338 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 3.422 |
| М134041 |  |  | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.-Ч | 0.84645 |
| М330302 |  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.10431 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 2.124 |
| М331615 |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0.71478 |
| М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 0.348411 |
| М340601 |  |  | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | МАШ.-Ч | 0.248748 |
| 1/10-180-5/127 С101-11100-1 |  |  | ШЛИФШКУРКА | М2 | 0.00855 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.1612 |
| 1/10-230-20-5/540 С101-129200 |  |  | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0.00045908 |
| 1/10-240-45-20/100 С101-149005 |  |  | САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ | 0.09405 |
| 1/10-140-40/45 С101-150500 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.00007695 |
| 1/10-140-40/195 С101-153000 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т | 0.00094 |
| 1/10-115-25/190 С101-160501 |  |  | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М | 8.55 |
| 1/10-170-30/16 С101-48604 |  |  | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ШТ | 0.02736 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.00806 |
| 1/10-115-20-15/61 С101-82882-5 |  |  | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА МП-20 (П20, С20)-1100 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 13.4235 |
| 1/10-240-10-15/6 С101-8800 |  |  | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ | Т | 0.0032 |
| 1/10-110-50-20/705 С102-13800 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.00403 |
| 1/55-50-25/85 С113-2100 |  |  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.00000727 |
| 1/10-230-10-10/238 С113-24600 |  |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ | Т | 0.0029457 |
| 2/20-40-35/45 С201-62000 |  |  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0.706 |
| 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 4.3 |
| 4/1-5-20-10-30/10 С412-1283 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 0.7263 |
| 4/1-5-20-10-30/50 С412-1283-4 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400,ФРАКЦИИ 40-80 ММ | М3 | 2.69 |
| 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | Т | 6.45 |
| 4/1-5-30-30-10/10 С412-1501 |  |  | СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ | М3 | 0.017955 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 1.988471 |
| 4/1-6-10-20-10/50 С413-1036-4 |  |  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ,МАРКИ 100 | 1000 ШТ | 0.00146 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F100, W4 | М3 | 5.0506 |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 С414-2001 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 25 | М3 | 0.00062 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |