| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ ПУ «МОЗЫРЬГАЗ» , РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:Г.МОЗЫРЬ, УЛ.ИВАНЕНКО, 11 |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 06/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА БАЗЕ ПУ «МОЗЫРЬГАЗ», РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г.МОЗЫРЬ, УЛ.ИВАНЕНКО, 11 |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1

(Локальный сметный расчет)

на  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах   на 01 мая 2020   г									                               СТОИМОСТЬ  11.180             тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затра-ты рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Обоснование работ | Наименование видов работ и ресурсов | Единица Измере- ния | Заработ-ная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции (оборудова-ние,мебель, инвентарь) | Транс- порт | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Количество |  | ВСЕГО | в т.ч. З/плата |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1=57.48,63.54; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты для ОХР и ОПР 1.14 ; плановой прибыли 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж7-90-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ДРУГИЕ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е68-12-4 (H1) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ | 100М3 0.024 | 1570.46 37.69 | 1845.20 44.28 | 646.24 15.51 |  |  | 3415.66 81.97 | 243.350 5.84 |
| 2 | Е68-24-1 (H1) к=0.3 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ | М 28.1 | 0.73 20.51 | 0.09 2.53 |  |  |  | 0.82 23.04 | 0.111 3.12 |
| 3 | С310-50-1 (H1) | ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА ОБЪЕМНОЫМ ВЕСОМ 2100КГ/М3, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 50, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 5.04 |  |  |  |  | 11.80 59.47 | 11.80 59.47 |  |
| 4 | С310-51-1 (H1) к=60 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ, КЛАСС ГРУЗА: 1 | Т 5.04 |  |  |  |  | 10.80 54.43 | 10.80 54.43 |  |
| 5 | С101-ОС-1 (H30) | УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Т 5.04 |  |  |  | 16.00 80.64 |  | 16.00 80.64 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 58 | 47 | 16 | 81 | 114 | 300 | 9 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Ж7-40. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е7-24-17 (H1) | УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М | 100М 0.5975 | 491.92 293.92 | 55.46 33.14 | 18.09 10.81 | 2583.20 1543.46 | 181.27 108.31 | 3311.85 1978.83 | 77.390 46.24 |
| 7 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 1.8 |  |  |  | 102.52 184.54 | 11.66 20.99 | 114.18 205.53 |  |
| 8 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 1.03 |  |  |  | 2417.00 2489.51 | 118.92 122.49 | 2535.92 2612.00 |  |
| 9 | С101-160501 (H13) | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М 59.75 |  |  |  | 5.24 313.09 | 0.37 22.11 | 5.61 335.20 |  |
| 10 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.4473 | 30.33 13.57 | 1.75 0.78 | 0.12 0.05 | 38.67 17.30 | 2.73 1.22 | 73.48 32.87 | 4.370 1.95 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 307 | 34 | 11 | 4548 | 275 | 5164 | 48 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 208 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 222 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 5594 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Ж7-40. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е7-24-16 (H1) | УСТАНОВКА ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,8 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М | 100М 0.1045 | 482.13 50.38 | 55.35 5.78 | 18.09 1.89 | 2330.08 243.49 | 163.50 17.09 | 3031.06 316.74 | 75.850 7.93 |
| 12 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 0.36 |  |  |  | 102.52 36.91 | 11.66 4.20 | 114.18 41.11 |  |
| 13 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.1859 |  |  |  | 2417.00 449.32 | 118.92 22.11 | 2535.92 471.43 |  |
| 14 | С101-160501 (H13) | ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х22Х20ММ | М 10.45 |  |  |  | 5.24 54.76 | 0.37 3.87 | 5.61 58.63 |  |
| 15 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.0808 | 30.33 2.45 | 1.75 0.14 | 0.12 0.01 | 38.67 3.12 | 2.73 0.22 | 73.48 5.93 | 4.370 0.35 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 53 | 6 | 2 | 788 | 47 | 894 | 8 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 968 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Ж7-40. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ ТИП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е7-25-11 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК | 100ШТ 0.06 | 2988.02 179.28 | 2993.76 179.63 | 927.06 55.62 | 84.17 5.05 | 5.93 0.36 | 6071.88 364.32 | 430.550 25.83 |
| 17 | Е6-1-1 (H1) | ЗАДЕЛКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОНОМ КЛАССА С20/25 F75 | 100М3 0.0042 | 1091.68 4.59 | 257.48 1.08 | 80.84 0.34 | 126.87 0.53 | 10.00 0.04 | 1486.03 6.24 | 180.000 0.76 |
| 18 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 0.43 |  |  |  | 102.52 44.08 | 11.66 5.01 | 114.18 49.09 |  |
| 19 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.0676 |  |  |  | 2417.00 163.39 | 118.92 8.04 | 2535.92 171.43 |  |
| 20 | Е56-44-2 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 3D | 10М2 1.37 | 85.57 117.23 | 3.66 5.01 |  | 0.54 0.74 | 0.04 0.05 | 89.81 123.03 | 12.330 16.89 |
| 21 | БС204-3101 (H37) | СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Н=1,23м ИЗ АРМАТУРЫ D=3/4 мм, 3D | М2 13.7 |  |  |  | 6.40 87.68 | 0.43 5.89 | 6.83 93.57 |  |
| 22 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.0294 | 30.33 0.89 | 1.75 0.05 | 0.12 0.00 | 38.67 1.14 | 2.73 0.08 | 73.48 2.16 | 4.370 0.13 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 302 | 186 | 56 | 303 | 19 | 810 | 44 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 235 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 1295 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Ж7-40. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.ОГРАЖДЕНИЯ. ВОРОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Е7-25-1 (H1) | УСТРОЙСТВО ВОРОТ ОТКАТНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ | 100ШТ 0.01 | 14014.36 140.14 | 3218.44 32.18 | 958.57 9.59 | 714.89 7.15 | 50.94 0.51 | 17998.63 179.98 | 1940.200 19.40 |
| 24 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 0.36 |  |  |  | 102.52 36.91 | 11.66 4.20 | 114.18 41.11 |  |
| 25 | С201-62000 (H37) | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ | Т 0.5375 |  |  |  | 2417.00 1299.14 | 118.92 63.92 | 2535.92 1363.06 |  |
| 26 | Е13-26-6 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 0.1821 | 30.33 5.52 | 1.75 0.32 | 0.12 0.02 | 38.67 7.04 | 2.73 0.50 | 73.48 13.38 | 4.370 0.80 |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 146 | 33 | 10 | 1350 | 69 | 1598 | 20 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 1809 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ж7-20. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. ПАНДУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 0.15М | М3 4.6 | 21.84 100.46 | 0.27 1.24 |  | 3.01 13.85 | 0.19 0.87 | 25.31 116.42 | 3.660 16.84 |
| 28 | С414-1107-458 (H51) | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 4.7 |  |  |  | 102.52 481.84 | 11.66 54.80 | 114.18 536.64 |  |
| 29 | Е6-11-10 (H1) | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т 0.0342 | 85.26 2.92 | 18.18 0.62 | 6.04 0.21 | 99.89 3.42 | 5.05 0.17 | 208.38 7.13 | 12.640 0.43 |
| 30 | С204-3101-2 (H37) | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРМАТУРЫ S500, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т 0.0342 |  |  |  | 2252.27 77.03 | 110.81 3.79 | 2363.08 80.82 |  |
| 31 | Е7-19-2 (H1) | ЗАПОЛНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ | 100М 0.2 | 47.73 9.55 | 3.01 0.60 | 1.73 0.35 | 610.05 122.01 | 43.05 8.61 | 703.84 140.77 | 6.740 1.35 |
| 32 | С104-9682 (H13) | ЖГУТ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПОРИСТЫЙ ПОРИФЛЕКС ДИАМЕТРОМ 30 ММ | М.П. 20 |  |  |  | 0.20 4.00 | 0.01 0.20 | 0.21 4.20 |  |
| 33 | Е7-19-3 (H1) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 100М 0.2 | 116.49 23.30 | 0.52 0.10 | 0.30 0.06 |  |  | 117.01 23.40 | 16.450 3.29 |
| 34 | С117-1400 (H13) | МАСТИКА БИТУМНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ МГБЭ-Ш-75 ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ | Т 0.0132 |  |  |  | 1284.59 16.96 | 90.44 1.19 | 1375.03 18.15 |  |
|  |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 136 | 3 | 1 | 719 | 70 | 928 | 22 |
|  |  | ОХР и ОПР с к = 1.14 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ с к = 1.1 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПТМ |  |  |  |  |  |  | 1114 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 35 | C999-9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т 1.56000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 11180 |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 5015 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 1002 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 307 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 1968 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 252 |  |
|  |  | ОХР и ОПР 1.14*57.48% |  |  |  |  |  |  | 719 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1.1*63.54% |  |  |  |  |  |  | 767 |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
|  |  | СМЕСИ ТОВАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  | 873 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 784 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  | 4792 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 4566 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 226 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  | 416 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 389 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 151 |  |
|  |  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 11180 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 1002 |  |
|  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  |  |  |  |  |  | 309 |  |
|  |  | в т.ч. З/ПЛАТА |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  | 7708 |  |
|  |  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  | 594 |  |
|  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 719 |  |
|  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 767 |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  | 81 |  |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |