| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| --- | --- |
| КОД ОБЪЕКТА | : 07/20 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУ «ГОМЕЛЬГАЗ» |
| ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ | : 1 |
| КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ | : |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ  № : 2

(нормы 2017г.)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

| Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж7-20 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК. | М2 0.0000 |  |  |  |
| 1-1 |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 15 |
| М021141 |  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.0525 |
| М050102 |  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0.4216 |
| М110907 |  |  | ВИБРАТОРЫ | МАШ.-Ч | 0.4704 |
| М331101 |  |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) | МАШ.-Ч | 0.4216 |
| 1/10-200-15/35 С101-128902 |  |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10 М2 | 0.0392 |
| 1/10-130-5/32 С101-59400 |  |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.00196 |
| 1/10-110-50-20/705 С102-13800 |  |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.00098 |
| 4/1-5-20-10-10/100 С412-1275-1 |  |  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 20 ДО 40 ММ | Т | 1 |
| 4/1-5-40-10-10/10 С412-1500 |  |  | ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ | М3 | 0.8204 |
| 4/1-5-40-10-10/30 С412-1500-2 |  |  | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | Т | 1 |
| 1/10-280-20/40 С412-9005 |  |  | ВОДА | М3 | 2.2622 |
| 4/1-4-10-20-40/50 С414-1005 |  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | М3 | 0.273 |
| 4/1-4-10-20-90/1370 С414-1107-458 |  |  | БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С20/25 (В25) F75 | М3 | 1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 С414-2004 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ,МАРКИ 100 | М3 | 0.0042 |
| 4/1-7-10-20-10/10 С414-3001 |  |  | КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300,ТИП БР-100.20.8 | М3 | 0.112 |

| Составил | А.И. БАРЫЛЬНИКОВ |
| --- | --- |